Процедура калибровки по луне. Периодичность. Повторяемость.  Критерии выбора периода для наблюдений.

Как проводятся наблюдения луны. Мы хотим, чтобы луна была как можно ближе к Солнцу, чтобы не гонять телескопики далеко, но при этом мы хотим, чтобы они не перекрывались по углу, т.е. были на достаточном удалении друг от друга. Также мы хотим прописывать отклики  Луны	 и Солнца за один раз. Два варианта:  можно делать, как когда Луна опережает Солнце, так и когда уже запаздывает. Когда Луна начинает запаздывать по часовому углу – это растущая Луна.  Тогда можно принять  следующий критерий: наблюдать Луну в первые дни после новолуния, когда разница в часовом угле уже отрицательная  dH = (Hs – Hm) < 0. В этом случае на быстром (x8) перегоне антенн сначала прописывается отклик на Солнце, а за тем на Луну. Наблюдения проводить, когда по сопровождению разность dH превышает -16 градусов. В году таких периодов всего число.

Даты калибровок рассчитываются на год вперед инженером и предоставляются наблюдателю в  следующем виде:

- дата наблюдений, значения разности углов по сопровождению и склонению.

Алгоритм действия наблюдателя во время наблюдений, которые выполняются в ручном режиме (в дальнейшем возможно в автоматическом режиме.)

- 8 углов вперед

- 16 углов назад

- отработка склонения по таблице (рассчитывается на момент времени)

- отработка сопровождения по таблице (рассчитывается на момент времени)

- обратная отработка сопровождения  (те же значения)

- обратная отработка углов (те же значения)

- 8 углов вперед.

Обработка данных как этап калибровки цель – получить коэффициента масштабирования исходя из рассчитанных потоков луны  и  измеренных значений Y на 5 частотах.

Выбор участка, где Луна, а где Солнце.

Что нужно для калибровки. Знать поток от Луны на данный момент времени. Он рассчитывает программно. Учитывается Температура, размер Луны, фаза.

Выводы.

Точность.